- 表C.3大型游乐设施月维护保养项目内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录 | 各种工作记录应建全。 |  |
| 2 | 基础 | 游乐设备基础沉降情况应符合要求。 |  |
| 3 | 钢结构、金属材料、玻璃钢材料 | 结构件应无变形及断裂。 |  |
|  |  | 结构件应无严重锈蚀。 |  |
|  |  | 结构件重要焊缝应无开焊现象，应无严重锈蚀。 |  |
|  |  | 结构件中铸造件应无裂纹。 |  |
|  |  | 玻璃钢骨架应无裂纹、损坏及腐蚀现象。 |  |
|  |  | 玻璃钢体应无开裂破损现象。 |  |
| 4 | 机械部分 | 空气压缩机中空气滤清器、机油滤清器应清洁完好。 |  |
|  |  | 空气压缩机中冷却器外表面、风扇叶片和机组周围应清洁完好。 |  |
|  |  | 空气压缩机中消声过滤器的过滤效果应良好。 |  |
|  |  | 回转支撑螺栓的预紧力应符合要求。 |  |
|  |  | 小齿轮和回转支撑齿面旋转应正常，应无杂音，应无偏啮合及偏磨损，润滑应良好。 |  |
|  |  | 减速机固定螺栓应无松动现象。 |  |
|  |  | 减速机机体应无裂纹及渗漏现象。 |  |
|  |  | 减速机轴承温升应正常。 |  |
|  |  | 联轴器安装应良好。 |  |
|  |  | 偶合器安装应良好。 |  |
|  |  | 轮桥各轴衬应无生锈、腐蚀、裂纹等缺陷，衬的磨损不能超过粉末冶金层。 |  |
|  |  | 全部滚动轴承应正常。 |  |
|  |  | 车轮总成架不应变形开焊。 |  |
|  |  | 牵引系统应润滑良好。 |  |
|  |  | 曳引钢丝绳表面的油污应清洁。 |  |
| 5 | 电气控制系统 | 各带电元件的绝缘情况。 |  |
|  |  | 滑环（滑触线）表面应无局部烧毁的现象。 |  |
|  |  | 滑环（滑触线）的绝缘层应无破损、击穿的现象。 |  |
|  |  | 碳刷的磨损情况，和滑环的接触应良好。 |  |
|  |  | 各种电磁装置的吸合应良好，电磁线圈应无过热发生。 |  |
|  |  | 各种电子装置（变频器、调速器、PLC、直流电源等）的通风散热、灰尘应清洁、接线应正常。 |  |
| 6 | 电气控制系统 | 断路器开合状态应正常。 |  |
|  |  | 漏电断路器，漏电保护功能应正常。 |  |
| 7 | 液压气压传动系统 | 液压部件应固定牢固；马达连接螺栓、轴承座和轴承盖螺钉的松紧程度应良好。 |  |
|  |  | 液压阀与集成块动作应灵活、到位。响声正常，并检查电气线路接头连接情况，清洁电磁线圈污水油垢。 |  |
|  |  | 液压阀与集成块应无漏油情况，应无失效的密封件。 |  |
|  |  | 气动传动系统中传动皮带的拉力和表面破损程度，及时调整皮带的松紧度。皮带更换时，数根皮带应全部更换。 |  |
|  |  | 应清除干燥器及通风口周围的杂物，清除粘附在热交换器、冷凝器上的灰尘等污物，保持其通风环境和散热效果良好。 |  |
|  |  | 管道使用中应无振动、冲击、窜动等情况。检查紧固支架的螺栓，并对管道磨损之处采取保护措施。气路板应无变形、漏气等情况。 |  |
|  |  | 电解液的液面应保持至规定高度。（蓄电池电解液液面应超过极板10mm～15mm）。 |  |
|  |  | 存放的蓄电池应定期补充充电。 |  |
| 8 | 安全装置 | 游乐设备安全隔离装置不应有损坏（包括设备栅栏、排队栅栏，隔离网、高空护网）。 |  |
|  |  | 游乐设备消防器材应在有效期内，拉环锁销不应损坏。 |  |
|  |  | 制动装置应为常闭式，并有可调措施。在断电情况下，应起到制动作用。 |  |
|  |  | 采用充气轮胎驱动的架空类设备，其辅助二次保险轮系应转动灵活。 |  |
| 维护保养人员（签字） |  |  | 保养日期 |
| 使用单位安全管理人员（签字） |  |  | 日 期 |