- 表C.1大型游乐设施日维护保养项目内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建基础 | 游乐设施基础不应有影响运行的不均匀沉降、开裂、松动等现象。 |  |
| 2 | 结构件 | 各结构件不应有异常情况、裂纹等。 |  |
|  |  | 支柱、梁等结构件应无锈、腐蚀。 |  |
|  |  | 支柱及组成部件应无移位、变形和损坏。 |  |
| 3 | 紧固件及连接件 | 用于固定的钢缆松紧度。 |  |
|  |  | 用于固定的钢缆及安全保护钢缆应连接可靠，无变形。 |  |
|  |  | 铆钉应无松动现象。 |  |
|  |  | 各处螺栓应无松动现象。 |  |
| 4 | 玻璃钢材料 | 玻璃钢体表面应清洁。 |  |
| 5 | 空气压缩机 | 各轮脚支点应与地面接触平稳，应水平放置。 |  |
|  |  | 机器各部位紧固件应无松动现象。 |  |
|  |  | 三角皮带松紧应适度，无不均匀磨损及开裂现象。 |  |
|  |  | 温升应正常。 |  |
|  |  | 气压自动开关的控制压力及安全阀动作应灵敏。 |  |
|  |  | 各指示仪表和润滑点应正常。 |  |
|  |  | 机器运转声音应正常。 |  |
|  |  | 整体机器设备的工作情况应正常。 |  |
|  |  | 空压机贮气罐及管道内油水混合物应放尽。 |  |
|  |  | 油位应正常。 |  |
|  |  | 运转中安全阀的灵敏性和压力表的指示值应正常，压力继电器应灵敏可靠。 |  |
|  |  | 油面应在规定范围内。 |  |
| 6 | 回转支撑 | 润滑情况应正常。 |  |
|  |  | 啮合齿面应无径向窜动及严重磨损。 |  |
|  |  | 回转支撑在运行中应无异响、震动冲击、功率突然增大等异常现象。 |  |
|  |  | 密封应良好。 |  |
| 7 | 减速机 | 应无异常声响。 |  |
|  |  | 轴承温升应正常。 |  |
|  |  | 油位应正常。 |  |
|  |  | 运行中油温及温升应正常。 |  |
|  |  | 安装固定情况应良好，无松动。 |  |
|  |  | 润滑油量应正常。 |  |
| 8 | 偶合器 | 安装情况应良好，无松动。 |  |
|  |  | 温升应正常。 |  |
|  |  | 应无渗、漏油现象。 |  |
| 9 | 轴承 | 润滑应良好。 |  |
|  |  | 温升应正常。 |  |
|  |  | 应无异常声响。 |  |
| 10 | 滑轮 | 润滑情况应良好。 |  |
| 11 | 吊厢门 | 开关应灵活。 |  |
|  |  | 应无损坏现象。 |  |
| 12 | 车轮及轨道 | 与车轮及轨道相关的紧固件应良好，轴端锁具防松应良好，无锈蚀、裂纹等。 |  |
|  |  | 车轮转动应灵活。 |  |
|  |  | 车轮磨损不应超标，应无裂纹及其他缺陷。 |  |
|  |  | 立柱与基础相连处应无生锈及腐蚀。 |  |
|  |  | 车轮轮胎气压应适度。 |  |
| 13 | 牵引系统 | 钢丝绳头组合及绳端固定应完好无损。 |  |
|  |  | 钢丝绳断丝与锈蚀情况不应超标。 |  |
|  |  | 张力弹簧不应变形断裂，拉杆应无锈蚀磨损。 |  |
|  |  | 曳引机运行应平稳无杂音。 |  |
|  |  | 吊挂和提升用钢丝绳破断应均匀分布，每股在一个捻距内断丝数不得超过3根。 |  |
|  |  | 钢丝绳破断磨损后，余段面积为原断面积的80%以下或严重锈蚀情况下，每股捻距内破断数不得超过2根。 内破断数不得超过2根。 |  |
|  |  | 钢丝在一处破断或特别集中在一股时，钢丝绳破断总数在一个捻距内，6股不超过10根，8股不超过12根。 10根，8股不超过12根。 |  |
| 14 | 车辆及连接部位 | 紧固件连接应牢固，防松应可靠。 |  |
|  |  | 车辆联接器安装应良好。 |  |
|  |  | 车体骨架、外围玻璃钢应无裂纹、破损及腐蚀。 |  |
|  |  | 座位及靠背应无破损。 |  |
|  |  | 车辆联接器给油应适当。 |  |
| 15 | 电源 | 电源电压应符合启动及运行的要求，试运行时电压波动范围应符合要求。 |  |
|  |  | 额定电流应在允许范围之内，电源接点及开关无发热现象。 |  |
| 16 | 电缆及接插件 | 各部分线路线缆不应损坏，大负荷的线路不应有发热及变色现象。 |  |
| 17 | 环境 | 各电器装置的通风散热情况，潮湿情况应符合安全要求。 |  |
|  |  | 气象条件对电器装置应无影响。 |  |
|  |  | 动物对电器装置应无影响。 |  |
|  |  | 环境卫生情况对电器装置应无影响。 |  |
| 18 | 备用电源 | 发电机各部件应正常并完好。 |  |
|  |  | 发电机启动装置的蓄电池电量及燃料应充足。 |  |
|  |  | 各种按钮应有效。 |  |
|  |  | 发动机燃油和润滑油的油位高度应在正常位置。 |  |
| 19 | 液压泵及油马达 | 起动前，液压泵和油马达（统称马达，下同）的壳体和吸油口应有储存充足的油液。 |  |
|  |  | 运转时应无异响，吸油管应无松动。 |  |
|  |  | 油液温升应正常。 |  |
| 20 | 液压阀与集成块 | 应无漏油现象。 |  |
| 21 | 油、气缸 | 各连接件应完好。 |  |
|  |  | 油(气)缸支座固定螺钉应无断裂现象。 |  |
|  |  | 活塞杆端头螺纹处和活塞应可靠锁紧。 |  |
|  |  | 销轴润滑应良好。 |  |
|  |  | 油(气)缸动作应灵活到位，无异常声响，速度均匀，无爬行现象。 |  |
|  |  | 气缸运动件表面应保持良好的润滑状态，对气源入口设置的油雾器应及时补油。 |  |
|  |  | 气缸应无异常声响，应无窜动错位现象。 |  |
|  |  | 刹车减速装置（如板式制动器）中的气缸（囊）刹车分泵等部件应完好。 |  |
| 22 | 回转接头 | 密封应良好，无明显漏气（漏油）现象。 |  |
| 23 | 管路和油箱 | 工作油温应正常。 |  |
|  |  | 油位指示器外观应清洁、刻度清晰。结合部位应无漏油现象。 |  |
| 24 | 低温工作 | 启动时，检查操作盘的油温指示装置应指示正确，灵敏有效。 |  |
|  |  | 油温加热器，指示装置、电气连接应正常，管路应通畅，连接处无漏油等异常现象。 |  |
| 25 | 气动安全阀 | 气动安全阀工作应正常。 |  |
| 26 | 三元件与阀件 | 分水滤气器、减压阀、油雾器工作应正常。 |  |
| 27 | 贮气罐 | 管接头、人孔加强圈密封处、封头结合等部位应无漏气、变形和严重锈蚀等现象。 |  |
| 28 | 干燥器 | 管路接口的密封应良好，管路连接处应无泄漏，各部件与联接支架应牢固。 |  |
|  |  | 电源、漏电断路保护器、接地线、指示信号、冷媒压力等应正常。 |  |
|  |  | 干燥器排水管应通畅。 |  |
|  |  | 高分子隔膜式干燥器的露点显示情况应正常。 |  |
| 29 | 安全防护 | 安全带应完好。 |  |
|  |  | 安全扶手、把手表面应光滑，固定应牢靠。 |  |
|  |  | 防撞设施应完好。 |  |
|  |  | 缓冲拦挡物应完好，应按要求位置摆放。 |  |
| 30 | 安全标识 | 操作盘安全标识应完好。 |  |
|  |  | 游乐设备各安全标识、语音提示器应正常。 |  |
| 31 | 机械制动 | 制动装置应开闭灵活、可靠，制动蹄、摩擦片、制动盘、电磁线圈、弹簧、杠杆连轴等关键部位应无损坏。杆连轴等关键部位应无损坏。 |  |
|  |  | 赛车类手刹制动应灵活有效、定位准确、刹车到位。 |  |
| 32 | 电磁式制动 | 电磁式制动装置应完好。 |  |
| 33 | 机械安全装置 | 安全压杠固定旋转轴应灵活可靠，锁母无松动。 |  |
|  |  | 安全压板，棘爪与棘轮齿面应紧密啮合且旋转灵活自如，无缺齿现象，安全压板间隙不易过大。板间隙不易过大。 |  |
| 34 | 液压安全装置 | 油缸伸缩运动应上下自如，无泄漏、无爬行和卡阻现象，液压系统油路应畅通，电磁阀开关应动作灵敏、可靠。 |  |
| 35 | 气动安全装置 | 气缸上下伸缩运动及锁销定位应灵活自如，无渗漏和卡阻现象，气动三元件应完好无损，系统额定压力正常，密封性良好，无漏气现象，气动阀开关应灵敏、可靠。 |  |
|  |  | 弹簧气动杆无断裂、漏气现象，回位应灵活，锁紧装置应可靠。 |  |
|  |  | 板式制动装置应协调、可靠，保证系统额定压力，保证乘坐物顺利进站制动，制动闸衬的磨损量不得大于原厚度50%。 |  |
| 36 | 电器控制 | 卷筒升降钢丝绳无过卷和松弛现象，钢丝绳的终端在卷筒上应留有不少于3圈的余量。其它机械限位装置及光电限位装置要检查元器件应灵敏可靠。 |  |
|  |  | 设备急停按钮应完好，动作应可靠，并采用凸起手动复位式。 |  |
| 37 | 二次保险装置 | 止逆装置功能应良好、动作可靠。步道无严重锈蚀、结构件无开焊。 |  |
|  |  | 漂浮类充气装置应完好。 |  |
|  |  | 架空类防倒钩装置不应断裂。 |  |
| 38 | 锁具 | 各种锁具应闭合到位，锁具应安全可靠。 |  |
| 39 | 监控系统 | 报警系统工作应正常。 |  |
|  |  | 监视系统应可靠。 |  |
|  |  | 各种监测仪器应正常有效。（如风速、温度、湿度、重力等） |  |
| 维护保养人员（签字） |  |  | 保养日期 |
| 使用单位安全管理人员（签字） |  |  | 日 期 |