- 表C.2大型游乐设施周维护保养项目内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建基础 | 设备与基础连接部位的应牢固可靠。 |  |  |
|  |  | 基础部分与地面的交接处、设备与平台的交接部位、连接楼面处梁、板不应出现裂缝等现象。 |  |  |
|  |  | 游乐设备基础防水层不应漏水。 |  |  |
|  |  | 不应出现游乐设备基础沉降现象。 |  |  |
| 2 | 联轴器 | 弹性联轴器橡胶圈不应过度磨损。 |  |  |
| 3 | 滑轮 | 固定应牢固。 |  |  |
|  |  | 应无开裂现象。 |  |  |
|  |  | 槽体磨损应均匀。 |  |  |
| 4 | 牵引系统 | 支臂滑轮、牵引绳、齿圈、环形轨道板、轿厢、对重导轨润滑应良好。 |  |  |
|  |  | 链轮与其轴承应安装正确，齿轮啮合应正常，无偏磨损，润滑应良好。 |  |  |
|  |  | 传动链与牵引链张紧适当，给油适量，磨损正常，无断裂现象。 |  |  |
| 5 | 车辆及连接部位 | 各部位的轴与衬套应无锈蚀、磨损、裂纹等缺陷 |  |  |
|  |  | 车轮轴承运转情况应良好，给油应适量。 |  |  |
| 6 | 回转支撑 | 定期填加润滑油脂，直至从密封处渗出油脂为止。 |  |  |
|  |  | 小齿轮和回转支撑齿面旋转应正常，无杂音，无偏啮合及偏磨损，润滑应良好。 |  |  |
| 7 | 电缆及接插件 | 线路中各接点的连接应牢固可靠，无松动及氧化现象。 |  |  |
|  |  | 接插件及接头等的连接应良好。 |  |  |
|  |  | 线路、线缆的托架及防护装置应可靠。 |  |  |
| 8 | 接地 | 电气柜的主接地点和电气柜的门，电机的外壳，设备主体与基础的接地扁铁应可靠连接，紧固件无松动、生锈等不良现象。 |  |  |
| 9 | 液压阀与集成块 | 各阀件之间固定应牢固，密封应良好，紧固松动的连接螺栓。 |  |  |
|  |  | 调定液压阀的压力后，检查调节手柄螺母固定情况。 |  |  |
| 10 | 滤油器 | 滤油器应完好及清洁。 |  |  |
|  |  | 滤芯应完好及清洁。 |  |  |
| 11 | 管路油箱 | 结合部位的密封件应无渗漏情况。 |  |  |
| 12 | 应急动力源 | 应急动力源设备应能正常运转，保持至少15分钟以上。 |  |  |
|  |  | 应急动力源与液压系统及切换元件的链接功能应正常。 |  |  |
| 13 | 回转接头 | 润滑一次。 |  |  |
| 14 | 三元件与阀件 | 减压阀调压和稳压工况应正常。 |  |  |
|  |  | 及时补充油雾器中的润滑油。 |  |  |
|  |  | 油雾器的滴油量应正常。 |  |  |
| 15 | 密封件 | 液压系统中马达、阀件、集成块、管路接口等元件连接应完好，密封无漏（滴）油现象。 |  |  |
| 16 | 二次保险装置 | 二次保险装置应完好有效。 |  |  |
| 维护保养人员（签字） |  |  |  | 保养日期 |
| 使用单位安全管理人员（签字） |  |  |  | 日 期 |